Zakres robót konserwacyjnych

- Dźwigów elektrycznych działających w kierunku pionowym

- Roboty wchodzące w zakres konserwacji stałej:

- Sprawdzenie działania:

- wyłącznika dźwigu i wyłącznika głównego oraz oświetlenia,

- kontaktów krańcowych, sprzężenia ciernego,

- kontaktu ogranicznika prędkości.

- Mierzenie napięcia w układzie sterowania i zasilania.

- Sprawdzenie łożysk silnika w przekładni i zacisków styczników.

- Sprawdzenie poziomu oleju w przekładni, łożyskach koła linowego.

- Czyszczenie styków styczników, regulacja hamulca wciągarki, oczyszczenie luzownika, smarowanie przegubów, smarowanie przegubów dźwigni, sprawdzenie luzów między zębami.

- Sprawdzenie stanu koła ciernego, zdawczego, stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości.

- Sprawdzenie działania drzwi szybowych, tablicy wezwań dyspozycji i licznika wezwań.

- Sprawdzenie zawieszenia kabiny i kabla zwisowego.

- Sprawdzenie działania zamków drzwiowych, rygli, kontaktów drzwi, wyposażenia drzwi, progu drzwi, sygnalizacji alarmowej, regulacja.

- Sprawdzenie działania przełączników piętrowych i fotoimpulsatorów.

- Sprawdzenie przeciwwagi, kontaktów zwisu lin i chwytaczy.

- Uzupełnienie brakującego oświetlenia i wymiana żarówek, przycisków korków 
awaryjnych otwierania drzwi.

- Wymiana amortyzatorów drzwi.

- Wymiana ogranicznika prędkości i styczników oraz fotoimpulsatora, zamków drzwiowych, rygli, szyby w drzwiach.

- Wymiana rolek prowadzących drzwi.

- Sprawdzenie pionowości prowadnic kabiny i przeciwwagi.

- Wymiana oleju.

- Wymiana wahaków i skrócenie lin nośnych.

- Wymiana kontaktów bezpieczeństwa.

- Dźwigów z napędem hydraulicznym

- Roboty wchodzące w zakres konserwacji stałej:

- Sprawdzenie działania:

- wyłącznika dźwigu, wyłącznika głównego i oświetlenia,

- łączników krańcowych i końcowych,

- urządzenia chwytnego i jego łącznika.

- Mierzenie napięcia w układzie sterowania.

- Dokręcenie zacisków w tablicy sterowej i zacisków listew łączeniowych przewodów.

- Przegląd styczników, czyszczenie styków styczników.

- Sprawdzenie i regulacja agregatu hydraulicznego.

- Sprawdzenie tłoka, węży ciśnieniowych, przewodów rurkowych i połączeń hydraulicznych.

- Sprawdzenie stanu lin nośnych i liny urządzenia chwytnego oraz 
ich zamocowań.

- Sprawdzenie działania drzwi automatycznych, rygli, łączników drzwi.

- Sprawdzenie działania kaset dyspozycji i kaset wezwań, kasety jazdy kontrolnej i sygnalizacji.

- Sprawdzenie działania impulsatorów i fotokomórek.

- Sprawdzenie pionowości prowadnic kabinowych.

- Skrócenie lin nośnych i liny aparatu chwytnego.

- Sprawdzenie stanu łożyska i koła przewojowego lin nośnych.

- Wymiana prowadników rolkowych, ślizgowych i rolek prowadzących drzwi.

- Wymiana elementów agregatu hydraulicznego; zaworów, rozdzielaczy, manometrów, wyłączników, filtrów oleju.

- Wymiana styczników, przekaźników, impulsatorów, fotokomórek, łączników elektrycznych, elementów kaset sterowych.

- Uzupełnienie brakującego oświetlenia w kabinie dźwigu i szybie dźwigowym.

- Czyszczenie szyb wewnątrz szybu dźwigu i odkurzanie ścian szybu.

- Wyszczególnione czynności konserwacyjne uprawniony konserwator wykonuje przy współudziale pomocnika konserwatora a w razie jego nieobecności przy udziale osoby obsługującej dźwignice.

- W czasie trwania umowy o konserwację, Zlecający nie może powierzać jej osobom trzecim.

- W razie awarii dźwigu do obowiązku Zleceniodawcy należy:

- unieruchomienie dźwigu i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich 
w przypadku zagrożenia dla ludzi oraz powiadomienie Wykonawcy - nr telefonu

- zapewnienie Wykonawcy swobodnego dostępu do maszynowni dźwigu,

- poinformowanie Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu dźwigu.

- Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane niewłaściwą obsługą urządzenia.

- Wszelkie usterki wykraczające poza zakres konserwacji ujęte w pkt. 1 jak również kwalifikujące dźwig do remontu kapitalnego Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zleceniodawcy w formie pisemnej.

- Zakres konserwacji nie obejmuje:

- robót malarskich,

- robót murarskich,

- robót elektrycznych związanych z wymianą lub naprawą pionu zasilającego poza wyłącznikiem oraz pionu oświetleniowego poza zabezpieczeniem maszynowni.

- Po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę awarii dźwigu, konserwator Wykonawcy przystąpi do jej usunięcia w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia.